四川泸州川南发电有限责任公司

#2机组脱硫一级吸收塔喷淋层、喷嘴

优化改造施工技术规范书

2024年8月

目  录

1 总则	- 1 -

2 工程概况	- 2 -

3 编制依据	- 5 -

4 比选申请人施工范围及内容	- 5 -

5 施工要求	- 7 -

6 质量、工期、资料要求	- 10 -

7 双方责任	- 13 -

8 组织机构及施工体系	- 15 -

9 差异表	- 23 -

附件1：检修质量、进度考核实施细则	- 24 -

附件2：检修安全健康环保考核实施细则	- 28 -

### 总则

#### 本技术规范书适用于四川泸州川南发电有限责任公司#2机组脱硫一级吸收塔喷淋层、喷嘴优化改造施工，主要包括喷淋层（玻璃钢管道、喷嘴）加固、粘接，喷淋层（含）及其上部塔壁、梁等的清垢工作，提出了脱硫玻璃钢管道（含喷嘴）更换、粘接、疏通、加固处理及相关清垢等工作内容的质量、工期等方面的要求。

#### 本技术规范书提出的施工工程内容，是最低限度的要求，并未对一切细节作出详细规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，比选申请人应提供符合本技术规范书和有关现行行业标准要求的施工工艺及其相应服务；并且在工作中应尽量采用先进工艺和新技术、新方法，积极选用新材料、新工具，提高工作效率。

#### 比选申请人须执行本技术规范书所列标准。本技术规范书与现行规程规范有矛盾时，按较高标准执行。

#### 如果比选申请人没有以书面形式对本规范书的条文提出异议，则意味比选申请人完全同意本技术规范书的要求。如有异议，都应在投标文件中以“对技术规范书的意见和同技术规范书的差异”为标题的专门章节进行详细描述，比选人根据情况进行决定。

#### 本工程所用的全部喷淋层粘接材料、其他一切辅助材料及工器具全部由比选申请人自供。比选人提供气、水、电源。

#### 比选申请人必须遵守川南发电有限责任公司安全生产工作相关制度。对违反规定的，比选人将按《检修质量、进度考核实施细则》、《检修安全文明施工、事故、环保考核实施细则》严格考核（详见附件1、2）。考核不代替合同中进度、质量、安全、环保相关条款，不免除比选申请人的责任，如与合同抵触，以合同为准。

#### 对国家有关安全、环保等强制性标准，比选申请人必须全部满足其要求。

#### 在签订合同之后，到比选申请人开始施工之日的这段时间内，比选人有权提出因规范、标准和规程发生变化而产生的一些补充修改要求，比选申请人应遵守这个要求，具体款项内容由双方商定。

#### 比选申请人应具有电力工程施工总承包三级及以上资质，近5年内（2018年7月至今）具有1台600MW及以上容量机组检修（包含脱硫系统检修）业绩。投标时提供营业执照、安全生产许可证、职业健康安全管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、组织措施、安全技术措施、质量保证措施、应急预案、业绩证明（必须提供合同封面、签字页及具体检修内容等相关证明文件）。

#### 若本技术规范书前后内容有不一致的地方，比选申请人应在比选前提出书面澄清，未提出澄清的则应以比选人解释为准。

#### 比选申请人报价应包含现场服务、税费、劳保、保险、教育等费用。

#### 比选申请人提供的文件，均应使用国际单位制（SI）。所有文件及相互通讯，均须使用简体中文。

#### 双方共同签署的会议纪要、补充文件将作为合同的有效附件，具有相同的法律效力。

#### 比选申请人在施工期间不得以任何理由损坏、损伤比选人设备，否则一切损失由比选申请人负责赔偿。

#### 比选申请人在合同签订后1周内必须组织相关专业技术人员进场熟悉设备性能、规范、概况，做好各项准备工作。

#### 比选申请人应在规定的期限内完成既定的全部施工内容，达到质量目标和标准，保证机组安全、稳定运行以及粘接设施的完整和牢固。

### 工程概况

#### 厂址概述

四川泸州川南发电有限责任公司厂址位于泸州市江阳区江北镇，西北距江北镇最近点约600m，东北距泸州市区边缘直线距离约15km，公路距离约30km，东面距纳溪区约7.5km，南面距长江北岸约2km。

#### 气象条件

##### 气压（hpa）

多年平均气压	973.2

多年最高气压	1001.4（1969年4月4日）

多年最低气压	946.8（1991年5月24日）

##### 气温（℃）

多年平均气温	17.6

多年最高气温	40.2（1972年8月26日）

多年最低气温	-1.6（1989年1月14日）

最热月平均最高气温（8月）	31.4

最近10a最大日温差	16.5（1998年4月24日）

##### 相对湿度（%）

多年平均相对湿度	84

多年最大相对湿度	100

多年最小相对湿度	21

湿度最高月份的平均相对湿度	88

##### 降水量（mm）

多年年平均降水量	1114.6

多年年最大降水量	1483.5（1962年）

多年年最小降水量	777.6（1960年）

##### 其它

导线覆冰厚度（mm）0

多年年总辐射量（ kWh/m2）872.61

最大冻土深度 该地区无冻土

全年主导风向 N和NE

夏季主导风向 NW

冬季主导风向 N和NE

#### 脱硫系统简要描述

我公司2×600MW机组脱硫工艺采用的是“双塔双循环”、石灰石-石膏湿法烟气脱硫工艺。FGD工艺系统主要由石灰石浆液制备系统、石膏脱水系统、烟气系统、SO2吸收系统、废水处理系统、工艺水系统及压缩空气系统等组成。粒径为2-20mm的石灰石经过卸料仓——仓底皮带输送机——斗式提升机——（仓顶皮带输送机）——给料仓——称重皮带给料机，与石灰石旋流站分离出的石灰石浆液一同进入湿磨机进行破碎、研磨、制成浆液后进入湿磨机浆液循环箱，由湿磨机循环泵输送到石灰石浆液箱，再由石灰石给浆泵送入吸收塔。吸收塔内浆液经浆液循环泵送到喷淋装置喷淋。锅炉排出的烟气经引风机送入混凝土公用烟道后，再进入脱硫吸收塔。烟气在吸收塔中与喷淋的石灰石浆液接触，除掉烟气中的SO2，洁净烟气回到混凝土公用烟道，经烟囱排向大气。吸收塔内吸收SO2后生成的亚硫酸钙，经氧化处理生成硫酸钙，从吸收塔内排出的硫酸钙经旋流分离（浓缩）、真空脱水后回收利用。

#### 吸收塔系统概述

石灰石浆液通过浆液循环泵进入吸收塔SO2反应区，喷淋下降的浆液与烟气发生反应吸收烟气中的SO2生成亚硫酸钙。在吸收塔氧化区中，通过氧化风机增压后氧化空气将亚硫酸钙氧化成硫酸钙，并在结晶区内结晶为石膏（CaSO4﹒2H2O）。石膏浆液通过石膏浆液排出泵送至石膏脱水系统处理。经处理后的烟气经过吸收塔布置的两级除雾器除去雾滴后进入烟囱排入大气。此外，吸收塔顶部布置有排气阀门，正常运行时关闭，当FGD装置停运时，开启排气阀门消除吸收塔停运后产生与大气的压差。

##### 每台机组二氧化硫吸收系统配置有2座吸收塔，一级吸收塔配有5台浆液循环泵，二级吸收塔配有2台浆液循环泵，根据实际运行时烟气流量、SO2浓度调整运行循环泵台数，以满足不同负荷下的脱硫效率。吸收塔主要设备包括管束式除雾器（安装在二级吸收塔顶部）、浆液循环泵及喷淋管路、石膏浆液排出泵（一级吸收塔）、石膏浆液返回泵（二级吸收塔）、氧化风机、搅拌器等。

##### 二级吸收塔内喷淋层上部布置管束式除雾器。原烟气经除尘并脱硫后通过除雾器除去气流中夹带的雾滴后排至烟囱。

##### 吸收塔相关参数

| #1机组一级吸收塔 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 吸收塔型式 | 喷淋塔 | 流向（顺流/逆流） | 逆流 |  |
| 吸收塔直径 | 17.6（下）/16.8（上）m | 吸收塔高度/总高 | 44.545 m |  |
| 浆液池容积 | 3414 m3 | 设计液位 | 14.04m |  |
| 入口烟气量 | 2113808Nm3/h (标态，湿基，实际含氧量) | 入口烟气量 | 2100000Nm3/h (标态，干基，6%氧) |  |
| 设计压力 | 6230Pa | 浆液循环时间 | 5.97min |  |
| 喷淋层数/材质 | 5/ FRP | 喷嘴 | 146/122 /SiC，空心 |  |
| 喷嘴入口压力 | 82.74kPa | 喷嘴流量 | 50 m3/h |  |
| 浆液含氯量 | 20000ppm | 托盘材质 | UNS S32205 |  |
| 托盘开孔率 | 30.9% | Ca/S(mol) | 1.03 |  |
| #2脱硫一级吸收塔 |  |  |  |  |
| 吸收塔型式 | 喷淋塔 | 流向（顺流/逆流） |  | 逆流 |
| 吸收塔直径 | 17.6（下）/16.8（上）m | 吸收塔高度/总高 |  | 44.74 m |
| 浆液池容积 | 3414 m3 | 设计液位 |  | 14.04m |
| 入口烟气量 | 2113808Nm3/h (标态，湿基，实际含氧量) | 入口烟气量 |  | 2100000Nm3/h (标态，干基，6%氧) |
| 设计压力 | 6230Pa | 浆液循环时间 |  | 5.97min |
| 喷淋层数/材质 | 5/ FRP | 喷嘴 |  | 146/122 /SiC，空心 |
| 喷嘴入口压力 | 82.74kPa | 喷嘴流量 |  | 50 m3/h |
| 浆液含氯量 | 20000ppm | 托盘材质 |  | UNS S32205 |
| 托盘开孔率 | 30.9% | Ca/S(mol) |  | 1.03 |

### 编制依据

《火电厂烟气脱硫工程施工质量验收及评定规程》（DL/T 5417）

《火电厂烟气脱硫吸收塔施工及验收规程》（DL/T 5418）

《玻璃纤维增强热固性树脂压力管道施工及验收规范》（SY/T 0323）

《纤维增强塑料化工设备技术规范》（HG/T 20696）

《手糊玻璃钢设备设计技术条件》（CD130A19）

《纤维缠绕增强热固性树脂压力管》（JC 552）

《玻璃钢管和管件》（HG/T 21633）

《玻璃纤维增强塑料压力管》（ASMI/AWWAC950）

《无碱玻璃纤维无捻粗纱》（JC/T 277）

《无碱玻璃纤维无捻粗纱布》（JC/T 281）

《玻璃纤维增强塑料（玻璃钢）液体不饱和树脂》（GB/T 8237）

《纤维缠绕玻璃钢管道安装与验收规程》（DB 50/5012-1999）

比选人对玻璃钢粘接工程的要求

施工规范、规程标准及验收规范

### 比选申请人施工范围及内容

#### 施工范围和结算方式

##### 本次比选范围：#2机组脱硫一级吸收塔喷淋层、喷嘴优化改造施工。主要工作内容：

- #2机组脱硫一级吸收塔喷淋层玻璃钢管道、喷嘴、支墩的更换时（或缺陷消除时）接口粘接与固定（包含配管、打磨、切割、开孔、对口等相关工作），施工过程中，坚持修旧利废，喷淋层管道、喷嘴能利旧的应修复利旧。

- 吸收塔喷淋层（玻璃钢管、喷嘴）堵塞开孔（若需）、疏通恢复。

- 管道堵漏加固处理，玻钢管磨损减薄与加固处理等。

- #2机组脱硫一级吸收塔从最下层喷淋层（标高24.3米）至一级塔出口膨胀节（含）（标高44.5米）区域清垢，清垢区域包括5层喷淋层、3层原除雾器梁、塔壁及顶部支撑杆。

##### 喷淋层粘接（包含配管、打磨、切割、开孔、对口等相关工作）、疏通、加固等的计价说明如下：

- 更换或修复的粘接工作（包含配管、打磨、切割、开孔、对口等相关工作）：以接口数量结算，以DN100管道的接口为标准，低于DN100的管道接口按DN100标准接口计价；管道内径超出DN100的管道接口，按如下公式折算：

- M=1+[（D-100）×50%]/100

- M——折算后的管道接口数量，个；

## D——管道内径，mm；

100——DN100的管道内径，mm。

- 即DN150的管道折算为1.25个DN100的管道接口、DN200的管道折算为1.5个DN100的管道接口、DN250的管道折算为1.75个DN100的管道接口、DN300的管道折算为2个DN100的管道接口。

- 开孔疏通并粘接恢复工作：以开孔个数结算。不论开孔大小，均同样以开孔个数结算。

- 管道、支墩加固工作：管道加固以加固后的表面积计价；支墩加固按DN150的管道接口计价。

##### #2机组脱硫一级吸收塔喷淋层、喷嘴优化改造施工工程，相关主要工作内容见下表。下表中的数量为暂估最大数量（比选人可以根据现场实际进行调减），施工过程中比选申请人应做好严格管控，最终数量以实际发生的为准，按照综合单价结算，相关内容具体详见商务部分。

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 预计数量 | 单价（含税） 元 | 单价（不含税） 元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管道（含喷嘴）更换接口粘接或断裂的管道（含喷嘴）修复接口粘接 | 个 | 220 |  |  |
| 2 | 开孔疏通并粘接恢复 | 个 | 20 |  |  |
| 3 | 管道加固 | m2 | 10 |  |  |
| 4 | 喷淋层及以上区域清垢 | 项 | 1 |  |  |

##### 比选申请人必须严格按照比选人指定的部位进行开孔疏通并粘接恢复，如果未经比选人许可，自行扩大施工范围（施工量）施工不予计量，且必须保证质量。

##### 结算方式：工程施工验收合格、现场签证后，按单价结算。最终结算方式以合同相关条款为准，如合同未涉及该项条款时以本规范为准。

### 施工要求

#### 施工总体要求

##### 比选申请人必须严格贯彻电力生产“安全第一，预防为主”的方针，杜绝各类违章，确保人身和设备安全，做到在计划、布置、检查、总结、考核防腐工作的同时，计划、布置、检查、总结、考核安全工作。

##### 比选申请人必须严格遵守国家安全生产法令、法规、行业标准及比选人的有关安全生产工作规定、运行操作规程、检修设备检修规程。

##### 施工人员上岗前，比选申请人应组织全体人员进行体检和培训，学习相关规程规定及安全生产技术措施，并将所有人员名单、工种、体检表、安全和技能考试试卷及成绩汇总报比选人存档，所有施工人员必须经考试合格后方可进入生产现场。

##### 严格遵守社会公德和职业道德，遵守国家的法律法规，遵守厂规厂纪，对生产现场各种设施严格管理，做好防汛、防火、防盗工作，杜绝各类治安案件发生，确保文明生产。

##### 负责完善劳动保护设施，按时向工作人员提供个人劳动防护用品，督促工作人员在工作中正确使用。

##### 比选申请人应做好所聘请临时工的安全管理和安全教育，增强安全意识，防止发生人身伤害和设备损坏事故，严格按规程、规范工作，承担因违规所造成事故的全部责任。临时工管理按《安全工作规定》等执行。

##### 比选申请人应制定施工过程中的环境保护和劳动保护措施，合理处置各类废弃物，文明施工，清洁生产。

##### 施工人员到现场工作时，应注意现场的安全措施是否完整。

##### 进行施工工作前必须做好防高空坠落、防火、防爆、防尘、防毒、防触电等安全技术措施。

##### 喷淋层粘接施工区域应保持良好的通风。

##### 合同签订后，比选申请人人员须取得比选人工作负责人资格，比选申请人必须办理相应的工作票后，方可进行施工。

##### 施工前应报送施工方案，经方案批准、技术交底后方可开展作业。施工中做好自检、互检和交接班检查记录，施工后做好所有施工过程中的质量验收记录，特别是W、H点的记录。比选申请人在完成一定工程量后及时通知比选人共同进行过程质量检查。

##### 比选申请人负责施工过程中所需要脚手架的搭设。

##### 比选申请人自行负责临时施工用电路线的架设，电源盘箱配置标准化盘箱，照明布置合理，照度足够，施工用电应符合安全要求。

##### 施工完毕后，比选申请人负责做好施工现场的安全文明生产工作，须做到“工完、料尽、场地清”。

##### 施工完毕后，比选申请人通知比选人相关技术人员进行现场整体验收。

##### 比选申请人应严格按照第4条所列工作内容进行施工，未经比选人生产技术部同意，不得随意扩大/缩小施工范围；否则比选人将有权单方解除合同并将比选申请人列入黑名单。

##### 比选申请人进行现场作业涉及到的起重工、架子工、登高作业人员等特种作业人员应持有相应的有效资质证书。使用的机具应符合有关安全和技术规定，并有合格的校验证书。

##### 比选申请人在脚手架搭设前应对吸收塔托盘进行铺垫，防止在托盘上部施工期间杂物掉落至托盘下部。

#### 技术及质量要求

以下要求为对本次施工的最低技术要求，并未规定所有的技术要求，比选申请人应提供满足所列标准要求的高质量产品及服务。

##### 喷淋层管道、管件（包括玻璃钢管道、大小头、喷嘴）等为非金属材质，不允许用钢制绳索直接调运，应采用柔韧的非金属绳索。吊运时，不允许一端触地拖动，并应轻吊轻放。

##### 喷淋层管道、管件（包括玻璃钢管道、大小头、喷嘴）粘接、安装前应进行外观检查，满足以下要求：

- 接口应平整，无损伤或裂纹。

- 接管内外壁应完好无破损。

- 管道内无异物卡堵。

##### 喷淋层及喷嘴的重新粘接安装施工应严格按照比选人提供的图纸进行施工，不得随意改变管道的尺寸、安装位置以及喷嘴的安装角度和安装位置。

##### 喷淋层管道不能直接安放在支座上，与支座之间应垫软垫片。

##### 喷嘴重新安装前应进行外观检查，表面应无裂纹、豁口、疤痕等缺陷。

##### 喷淋层管道安装前，应检查其内部，确保无异物存留。

##### 喷淋层管道、管件（包括玻璃钢管道、大小头、喷嘴）更换。

##### 比选申请人负责喷淋层管道、管件的吊装、转运，负责预更换、预修复管道、管件的打磨、切割、开孔、对口、粘接等相关工作。比选申请人需了解每个部位管道的工况，合理组织施工工艺，如因施工工艺不当造成的质量问题，由比选申请人负全责。

##### 管道、管件（包括玻璃钢管道、大小头、喷嘴）平粘连接工艺

- 对管道进行放样并切割；

- 管道端口外层应打磨成坡口，坡度为30~45°，钝边为内衬（厚度1.5~2.5mm），钝边与管道轴线应成90°，打磨面应平整，无局部凹凸处，打磨宽度应为工艺设计规定对接宽度的1.2~1.5倍；

- 对接应找正对平，中间缝间隙应＜5mm，最大错边量应小于管道内衬厚度，直径大于800mm，管道的对接，宜用找正环对正；

- 用丙酮对粘接面进行清洁，晾干后方可进行粘接糊制；

- 按工艺设计的要求，进行粘接部分的糊制辅层，直至达到规定厚度，糊制厚度大于10mm的，宜分层糊制，避免发生炸裂现象；

- 糊制铺层过程中，每层玻璃纤维及其织物应用树脂充分浸润、均匀施加张紧力、滚压平整、无气泡、裂纹等缺陷；

- 糊制完毕凝胶前，应注意观察，以防流胶，贫胶处应及时补胶，流胶的地方应用毛刷将胶抹均匀直至凝胶；

- 固化时可采取自然固化或红外线加热的形式进行，固化表面巴氏硬度达到38，方可进入工作状态；

- 粘接工作面树脂需整体添加25%的碳化硅，保证耐磨性能。

- 玻璃钢管道、大小头等内表面必须加入纯碳化硅进行增强修补。

##### 喷嘴安装完毕后，应检查其内部，确保无异物存留。

##### 喷嘴安装完毕后，应按照比选人提供的图纸核对安装位置和方向。

##### 喷淋层玻钢管道堵塞疏通

##### 需开孔部位，必须由比选人人员确定，比选申请人不得自行减少和扩大施工范围。

##### 比选申请人切割开孔，清理管内杂物，开孔长度不超过300mm，圆周不超过管道的1/3，同一管道两孔间距不低于1米，经比选人确认清理干净后才能恢复管道。

##### 恢复时接口应打磨成坡口，坡度为30⁓45°，坡口内应加入25%的碳化硅树脂。用相应的盖板覆盖好开孔区域，且至少与管道整个圆周缠3层以上玻纤布，长度方向与管道基材搭接至少100mm以上。

##### 玻钢管道加固

玻钢管磨损减薄加固处理（含泄漏处理）。如因现场时间等施工条件要求只能做临时修补，应将原管道管件拆卸下进行增强修补，同玻璃钢的平粘工艺一致。但需要采用两次或多次成型，内表面必须加入纯碳化硅填补耐磨要求的不足。

##### 喷淋层及以上区域清垢

##### 比选申请人在清垢过程中应杜绝损坏吸收塔内部部件的防腐层及喷淋层（管道、喷嘴）。若清垢过程中不慎将防腐层、喷淋层（管道、喷嘴）损坏，比选申请人应做好记录，及时告知比选人，并负责免费修复完善；若未告知比选人，而是比选人检查发现塔内部件防腐层、喷淋层（管道、喷嘴）被损坏，比选人将对比选申请人提出考核意见，同时比选申请人负责免费修复完善。

##### 比选申请人负责将一级吸收塔施工范围内所附着的垢清理干净，并负责将清除的垢转移至比选人指定地点。

##### 施工场地应保持通风良好，需配置消防器材和禁止烟火等警示牌，以保证安全。

##### 比选申请人应在每日作业结束后清理残存易燃、易爆和其它杂物。

### 质量、工期、资料要求

#### 施工质量验收

##### 喷淋层（管道、喷嘴）粘接相关施工质量验收标准：玻璃钢管道管件的施工完毕后应严格按照《玻璃纤维增强热固性树脂压力管道施工及验收规范》（SY/T 0323）、《火电厂烟气脱硫吸收塔施工及验收规程》（DL∕T5418）、《火电厂烟气脱硫工程施工质量验收及评定规程》（DL∕T 5417）等规范进行验收。有关要求如下：

- 管道本体的固化为自然固化。

- 管道现场安装后应进行水压试验，试验压力为操作压力的1.25倍，试验时间为20分钟，应无渗漏、冒汗等现象。

- 固化度试验：设备制造完毕后用巴氏硬度计对管道表面进行测量，硬度要求≥38。

- 平粘接头铺层结构：平粘接头结构至少采用三层复合结构，即：耐磨耐腐蚀层、结构层及防老化层，各层次通过选择不同的材料组合，使它们具有不同的功能作用，达到最佳的效果。

- 修复后的设备必须保证装配尺寸，维持原有性能。

- 由比选申请人提供的材料，其提供的各型粘接材料必须有质量合格证明文件。

##### 塔内清垢、清堵工作

##### 喷淋层、支撑梁、塔壁、支撑杆等表面附着垢应清理干净，同时不能损坏塔内件防腐层、喷淋层等设施。若清垢过程中不慎将防腐层、喷淋层（管道、喷嘴）损坏，比选申请人应做好记录，及时告知比选人，并负责免费修复完善；若未告知比选人，而是比选人检查发现塔内部件防腐层、喷淋层（管道、喷嘴）被损坏，比选人将对比选申请人提出考核意见，同时比选申请人负责免费修复完善。

##### 堵塞的喷淋管道、喷嘴应疏通完毕。

##### 施工验收程序

##### 比选申请人按照工艺要求施工，每道工序自检合格后，提前2小时通知比选人进行质量检验，双方共同确认合格后并现场签字确认，再进行下一道工序。

##### 工程全部完工后，比选申请人清理干净现场，拆换下的废旧材料运到比选人指定地点，垃圾运到比选人指定垃圾堆放点；现场经比选人验收，合格后双方共同签字确认。

#### 质量保证

##### 由比选申请人提供的材料，比选申请人应保证所使用的材料及其施工完全符合比选人比选文件中技术规定的要求，并且是比选申请人现阶段同类产品中，技术可靠、性能优良的产品；比选申请人保证对上述所提供的材料和施工在设计条件下的安全性和可靠性负责。

##### 喷淋层（管道、喷嘴）设备质保期为1年。

#### 工期

##### 计划开工时间：具体时间由比选人通知为准。比选人会根据生产情况提前5天通知报价人做好人员、物资和机具的准备。

##### 总工期：2024年#2机组停机检修期间，计划30天，具体时间段根据电网调度统一安排。

##### 比选申请人应合理安排工期，如由于比选申请人原因造成工期延误，考核报价人1000元/天。如果影响脱硫整个系统运行，比选人有权终止合同并追究责任。

#### 资料要求

##### 比选申请人应在竣工验收后10个工作日内向比选人提供竣工资料，按照比选人要求归档；竣工资料不完整或不符合要求，不结算付款。

##### 竣工资料：工程开工申请书、施工方案（包括组织措施、技术措施、安全措施等）、过程监督签证单等一式三份。

#### 考核标准

##### 工期：施工严格按照计划工期控制，如比选申请人原因，工期每推迟1天，考核5000元。

##### 现场安全文明施工

##### 现场安全、环保及文明施工管理目标：

- 不发生轻伤及以上人身伤害事故；

- 在厂区范围内不发生负责任的交通事故；

- 不发生环保事故；

- 不发生设备损坏事故；

- 不发生火灾事故；

- 杜绝违章指挥、违章作业情况；

- 人员行为规范、作业环境整洁。

##### 施工质量

##### 质量控制点经比选人检验不合格的，考核1000元/处。未验收合格就擅自进行下一道工序的，必须无条件返工并考核2000元/次。

##### 在质保期内，因比选申请人施工质量及工艺造成喷淋层泄漏或设备故障、损坏，考核1000元/次，并由比选申请人免费进行处理或更换，比选申请人处理后仍不能满足质量要求的，由比选人委托第三方进行处理，所产生的费用由比选申请人承担。如发生因喷淋层（管道、喷嘴）粘接问题造成脱硫设备损坏而被迫停运脱硫系统的事件，除扣除全部质保金外，比选人保留相关追溯权利。

##### 按要求移交技术资料后，方可办理竣工移交验收手续。

##### 如果比选申请人不能满足机组整体检修进度和安全、质量管理要求，比选人有权终止合同并追究责任。

### 双方责任

#### 比选人责任

##### 负责工作票、动火票的许可及签发。

##### 审核比选申请人提供的施工方案、进度计划。

##### 负责施工期间电源、气源、水源的提供，不收取水电气费。

##### 负责提供喷淋层管道、喷嘴。

##### 负责向比选申请人提供设备相关的技术资料。负责执行检修工作票要求的安全措施及系统隔离的相关安全措施。

##### 负责对比选申请人施工人员进行安全培训、考试，施工过程安全、质量监督考核。

##### 现场施工的总协调。

##### 施工完毕后，比选人负责组织现场验收。

##### 比选人有权撤换比选申请人中不能胜任工作或玩忽职守的人员，并不得重返生产现场，由此造成的后果比选申请人自负。

##### 如发生紧急或重大事项情况下，比选申请人因技术力量不足或准备不充分等因素而无法处理或耽误现场工作等，比选人有权委托其它施工队伍进行紧急处理，比选申请人应担负全部委托费用及由此造成的损失。

#### 比选申请人责任

##### 比选申请人根据比选人要求负责办理工作票，并承担工作负责人。

##### 负责提供符合用工条件要求的人员。中华人民共和国合法公民，男性要求18至60周岁，女性要求18至55周岁，均身体健康，无残疾、心脑、癫痫、传染等疾病。比选申请人工作负责人、工程技术人员和工作人员的素质符合工程性质要求。

##### 喷淋层（玻璃钢管道、喷嘴）粘接施工人员须有多年火电厂脱硫玻璃钢管道、管件现场安装的施工经验，能熟练掌握玻璃钢的性能，树脂固化剂的配比调配要求，施工机械的熟练运用。不得使用未经培训和玻璃钢实际工作经验的临时工。

##### 负责喷淋层（玻璃钢管道、喷嘴）打磨、开孔、粘接、清垢所需工器具的配备，以及粘接材料及耗材的供货，包括各型粘接用材料、各电动工器具、电源盘、电源线、玻纤布（玻纤丝）、切割片、毛刷、桶、盆、棉纱、防护手套等。粘接用材料比选申请人自行保管，危化品运输、储存管理应符合国家相关规定，并满足《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》的规定。

##### 负责编制施工方案（含使用的粘接材料、人员及机具组织、安全措施、技术措施等）。

##### 喷淋层的玻璃钢旧管道、喷嘴更换需切割，由比选申请人负责旧管、喷嘴切割，新玻璃钢管道、喷嘴安装时切口、打磨、粘接。

##### 负责配合及共同确认比选人执行检修工作票要求的安全措施及系统隔离的相关安全措施。

##### 负责玻璃钢粘接工作的组织及施工。负责按比选人要求，布置施工场地，施工中要做到文明施工，施工区域要求应有醒目的标识。

##### 负责本项目涉及所有工作的施工。

##### 负责施工过程中所需要脚手架的搭设。

##### 负责检修场地范围内安全文明生产工作，服从比选人安全文明生产管理，按规范化检修要求进行作业。

##### 比选申请人应严格遵守比选人的各项规章制度，无条件服从比选人对工程安全文明生产的监管和考核。

##### 比选人有权对整个施工工期和工序进行合理调整，比选申请人应按照比选人要求进行施工组织和施工，确保按期保质完成。

##### 比选申请人承担因安全管理不到位、安全措施未正确完善执行、违章而出现事故的责任和因此发生的费用，非比选申请人责任造成的事故由责任方承担责任及费用。

##### 比选申请人负责施工范围内的安全环保责任，在工作时发生工伤，比选申请人自行依照《中华人民共和国劳动法》承担全部责任。

##### 比选申请人不得发生拖欠本项目劳动者工资的现象，发生该现象，造成了影响，第一次处比选申请人罚款1万元，并按照比选人要求进行及时整改，否则比选人有权对比选申请人进行加倍考核，将比选申请人列入黑名单。

    - 组织机构及施工体系

#### 比选申请人组织机构

##### 比选申请人应建立健全管理机构，按项目经理责任制进行安全生产管理。配备各级管理人员，加强安全管理和安全教育，增强安全意识、服务意识、质量意识，防止发生人身伤害和设备损坏事故。组织机构如下：

##### 比选申请人在现场设立本标段项目经理部。施工主要人员按照施工组织设计和实际需要统一从公司组织、调遣。

##### 项目经理部组织机构设置

##### 项目经理部人员配置必须满足施工需要，作业人员超过20人时应配备：项目经理1人，专责质量工程师1人，专职安全兼培训工程师（安全员）1人。未超过20人时，应配备项目经理1人，专责质量工程师兼安全工程师（安全员）1人。安全管理人员必须具有相应资质和能力，持证上岗。

##### 注：项目经理及专职（兼职）安全工程师（安全员）须具有安全管理资质。

##### 主要施工人员岗位定员、岗位主要职责如表8-1所示。

表8-1  主要施工人员岗位定员、岗位主要职责表

| 岗位名称 | 定员 | 岗位主要职责 | 用工种类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目部经理 | 1 | 全面负责项目部的日常管理工作，所辖范围施工和安全管理工作；是检修项目部的安全第一负责人。 | 工程师 |
| 专（兼）职安全工程师（安全员） | 1 | 1.抓好现场安全管理，监督并落实专项安全措施，制止违章行为，参与比选人现场安全检查及各类安全活动。 2.组织开展作业前风险辨识，负责抓好员工日常安全教育，开展相应技术培训教育，并负责对现场安全情况进行监督、检查、考核，负责项目部安全工器具的管理安全管理。 3.抓好项目部自身安全文明施工、职业健康管理及环境保护管理。 | 工程师 |

##### 劳动力投入计划（比选申请人填写）

##### 低峰：     人；

##### 平峰：     人；

##### 高峰：     人。

##### 注：比选申请人人力投入按照施工进度要求，随时调增，以满足施工进度。

##### 项目部人员及素质

##### 比选申请人参加比选人本项目施工现场人员的基本要求：

##### 所有人员熟悉电厂生产，至少应有一年及以上的电厂生产实践；所有人员必须身体健康合格，符合行业安全管理要求，无职业禁忌。

##### 特殊工种（如架子工、登高人员）必须持证上岗，满足安全生产要求。

##### 项目经理有丰富的电厂生产管理经验。项目经理和专（兼）职安全工程师（安全员）必须坚守现场，不经比选人允许不得私自离开现场。

##### 喷淋层（玻璃钢管道、喷嘴）粘接施工人员须有多年火电厂脱硫玻璃钢管道、管件现场安装的施工经验，能熟练掌握玻璃钢的性能，树脂固化剂的配比调配要求，施工机械的熟练运用。不得使用未经培训和玻璃钢实际工作经验的临时工。

#### 比选申请人施工组织体系

##### 安全、质量保证体系

##### 项目经理是整个治理施工项目的第一责任人，对工程安全、质量负直接领导责任。比选申请人建立健全安全、质量管理体系，制定施工目标计划、质量考核办法，严格验收程序，确保安全、质量体系与施工有效、同步运转，确保施工过程整个安全、质量过程得到有效控制。

##### 安全职责

##### 项目经理

##### 项目经理是整个治理施工项目的安全第一责任人，对工程安全负全责。

##### 依据上级有关规定和比选人指令或要求，针对治理施工项目具体情况，组织制定施工安全、文明标准化实施办法及项目管理体系。

##### 督促专管人员认真履行职责，贯彻有关制度、规定和办法，并检查其贯彻效果。

##### 响应比选人各类安全生产活动及安全检查，积极组织参与，并对自身存在的问题认真落实整改，并形成闭环管理。

##### 保证项目部安全生产资金投入。

##### 专（兼）职安全工程师（安全员）

##### 认真贯彻执行国家、行业及比选人相关安全生产的法律、法规、各项规章制度。

##### 督促作业人员认真执行各项施工安全技术措施。

##### 实行对施工现场全天候巡回检查，及时纠正作业人员违章现象，使安全生产、文明施工、职业健康安全及环境保护始终处于有效受控状态。

##### 组织作业人员开展风险预控。依据施工现场作业部位的变化，负责提出动态的、有效的具体安全防范措施。

##### 做好施工作业现场各类安全警示，采购合格的劳动防护用品并督促作业人员正确使用。

##### 发生安全事故时，组织保护现场、救治伤员，调查情况，提出事故报告。

##### 质量职责

##### 项目经理

##### 项目经理是工程项目的第一责任人，对项目工程质量负全责。

##### 贯彻执行国家和上级颁布的有关质量方针政策、法令、规范、规程和标准，并监督检查执行情况。

##### 负责组织建立健全项目质量体系，配备必要的资源。

##### 执行公司的管理方针、质量目标，结合工程实际情况，将项目的工程质量目标和计划、措施落实到防腐施工班组。明确项目部各层次的质量责任。

##### 负责施工全过程质量管理和质量保证的具体实施，掌握工程质量情况，召开项目质量会议，组织项目质量检查。

##### 负责职工质量意识教育。

##### 对工程施工过程中的各种质量记录的准确性、及时性、齐全性负责。

##### 技术负责人

##### 在项目经理领导和比选申请人单位指导下，贯彻执行比选人、比选申请人单位和行业有关质量方面的管理制度和规定。

##### 领导项目部质量管理工作，对工程质量负全责。

##### 在项目经理领导下保证质保体系的正常运行，依据计划合理安排检查、试验人员。

##### 组织接受比选人和有关部门对工程质量的监督、检查和对存在问题的处理工作。

##### 负责对质量事故进行调查和处理，按照质量奖惩办法，对工程质量实施奖惩。

##### 编制或审核防腐施工方案、技术措施。

##### 基本技术措施及安全环保文明施工措施

##### 制定专项技术措施及施工方案。

##### 做好施工前技术交底。

##### 严格执行质量签证制度。

##### 贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，保持项目施工安全。配备专（兼）职安监人员，加强劳动保护用品的配备和安全教育，提高施工人员劳动保护意识。

##### 贯彻执行国家及各级人民政府关于安全生产的一系列方针、政策、法规、条例和规定，采取一切必要措施和手段强化治理施工安全管理。

##### 严格执行电力行业安全工作规程如《电业安全工作规程》《电业生产事故调查规程》《电力建设安全工作规程》《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》的有关规定，遵守比选人各项安全管理规章制度，服从比选人对安全文明生产的管理和检查、考核。

##### 遵守和执行文明生产的规章制度，按照比选人的要求统一着装，佩戴标志。全面关照和提醒所有在施工现场上工作或停留的人员注意安全，保持管辖范围内的设施处于有条不紊的状态，以免发生人身事故。

##### 在需要的时间和地点，根据比选人或有关行政部门的要求，提供和维持所有灯光、护板、栅栏、警告信号必要时应派人值班，以及进行保护或为公众提供安全和方便。未经办理有关手续不得随意在设备、结构上开孔或焊接临时结构。

##### 预防或最大限度地减少对附近环境的干扰，以避免因维护检修服务引起的污染、噪声和其他因素对公众或公众财产等造成伤害或妨碍。保持本项目范围内环境干净、卫生、整洁。

##### 每天定时对本项目范围内的地面进行卫生清扫，定点向外运送垃圾，定期对建、构筑物楼梯、栏杆、扶手等进行卫生清理、打扫。

##### 本项目范围内任何公共设施或财产（包括但不限于树木、草坪、道路、照明）不得损坏，严禁防腐涂料直接置放于绿化范围。

##### 施工现场临时设施标准化，有序不乱，创造一个良好的生产、工作环境。

##### 施工现场做到材料、机具、设备、构件和周转材料整齐堆放，实行定置管理，施工场地、道路平整干净。

##### 施工现场所的剩余材料及时回收，做到“工完、料尽、场地清”。

##### 施工现场管理人员和个人应戴分色或有区别的安全帽，管理人员戴袖章或标志。

##### 脚手架搭设要标准化、规范化，做到验收合格并挂牌使用。

##### 施工现场做到设备安全保护措施齐全可靠，标识醒目。

##### 施工现场制定防火制度并设置明显的防火标志，责任到人，配备足够的消防器材，防火疏散道路通道畅通；现场粘接材料及其相关易燃易爆物品的管理必须符合消防安全管理及《防止电力生产事故的二十五项重点要求》的相关要求。

##### 对参与本施工项目的人员进行社会公德、职业道德、职业纪律的教育，妥善处理施工现场友邻单位的关系，争取各有关单位人员的谅解和支持，控制施工噪声和粉尘，确保生产机组的正常运行。

##### 临时施工用电路线架设符合安全要求，电源盘箱配置标准化盘箱，照明布置合理，照度足够，施工用电必须由专业电工负责，并做好日常施工用电检查，并保留管理痕迹。

##### 加强现场安全保卫工作，严格控制非施工人员进入施工现场。

##### 施工开始前必须向全体作业人员进行安全技术交底，让作业人员了解和掌握工程特点及施工安全措施。

##### 在有危险性的生产区域，如可能发生火灾、爆炸、触电、高空坠落、中毒、窒息、机械伤害、烧烫伤等容易引起人员伤害和设备事故的场所作业前，应制定安全措施并经业主审查合格后严格实施。

##### 满足比选人对文明生产工作的要求，遵守现场文明生产管理的有关规定，保持现场整洁、有序，作业时做到“三无”（无油迹、无水、无灰），“三齐”（拆下的设施部件摆放整齐、检修机具摆放整齐、材料备品摆放整齐），“三不乱”（电线不乱拉、管路不乱放、杂物不乱丢），“三不落地”（拆下的设施部件不落地，工器具不落地，材料备品配件不落地），每天收工前场地清扫干净，做到工完、料尽、场地清。

##### 施工材料应存放有序，保证通道畅通，场地干净卫生。

##### 严格按照：“工完、料尽、场地清”施工，一切施工产生的废弃物应随时清理干净。

##### 高处作业应拴合格的安全带，工器具要放在工具包内或用绳索拴牢使用、传递。使用的脚手架应搭设牢固，架板安好并拴牢。

##### 电动工具、气动工具必须经检验合格，使用时应遵守安全规程规定。

##### 实行文明作业及成品保护，工具、图纸、材料摆放整齐，要特别注意工器具不要随意脱手，应放在橡胶垫或木材垫板上，以防地砖损坏。检修完工后经运行验收方可结束工作票。

##### 班组、值班室应窗明几净，箱柜、工具等放置有序，无积灰、无蛛网、无烟头、无痰迹，各种台账整齐、规范。

##### 按比选人规定每星期进行安全文明生产联合检查活动，对检查出的问题认真组织人员及时给予整改。

##### 现场严禁吸烟。吸收塔内、烟道内工作人员禁止携带火种，打开的人孔门处设置“未经许可  不得入内”、“在此工作”、“禁止烟火”等标志牌。

##### 喷淋层粘接相关作业。粘接材料未完全固化前，防腐现场周围应无明火。

##### 吸收塔中的易燃或可燃的非金属部件（如喷淋管等）防腐涂层已固化。上方必须动火作业时，要采取可靠的隔离措施（如：使用接火盆、防火布、防火隔板等），确保焊渣不掉落、溅落至易燃物。

##### 喷淋层粘接施工作业环境属于一级防火区域，作业时由于溶剂挥发，极易发生火灾和爆炸危险，因此作业区域不得有任何形式的火源。施工时应派有监护人，监护工人和其他施工人员，时刻注意施工区域特别是作业区上部，杜绝有任何形式的火源存在。

##### 喷淋层粘接施工时，周围10米范围内作业时不得动火、动焊，若因安装需要非动火不可，应办理动火作业票，由比选人相关的安全技术人员确认后方可进行。

##### 作业时派专人负责对喷淋层粘接施工区域进行强制通风，不得在喷淋层粘接时中断强制通风，要保证轴流风机正常运转。

##### 吸收塔、烟道内动火（含打磨、切割等）时，动火作业地点下方及四周应无易燃物品，并设置石棉布等阻燃材料，以防火花溅落。工作地点应备有完好可用的消防器材和消防水，动火期间应保证有两路直达动火地点的灭火用水，消防水压力、流量满足要求。动火作业间断或终结后，现场无残留火种。

##### 喷淋层粘接施工作业全过程，区域内应无明火，施工现场应配备消防水，塔内保持良好通风。

##### 遵守所有比选人的有关文明作业的规章制度，文明检修工艺纪律。同时我方将采取措施履行如下责任：

##### 为了保护设备或其他人员的安全及方便，在比选人所要求的时间和地点，以一定的费用实现以上效果的实施。

##### 以一定的费用采取适当的措施，确保工作人员和劳务人员的健康和安全。

##### 在任何时候均应采取一切合理的预防措施，以防止发生任何违法的、暴乱性的或妨害治安的行为，并维护治安和保护厂区附近的个人或财产免遭上述行为的破坏。

##### 易燃品管理

##### 应使用供应商所提供的易燃品包装物，并明显标示类别。

##### 进入易燃品库禁带火种，不能穿能产生静电的化纤服装。

##### 工作人员必须小心谨慎处理易燃品，必须使用正确的卸货程序以避免包装损坏或工作人员受到伤害。

##### 易燃物卸下后，必须及时使用专用工具移往储存区。硬纸箱应待送到储存区才开启，以免在卸货时箱内的易燃物有散落的危险。

##### 易燃物库房应安装货架，并附设起吊台，平稳安放。各类别的易燃物应有系统地排列，方便取用。已储存较久的应先使用，不宜被新到的存货阻挡提用。

##### 只允许工作人员进入易燃品库，无关人员禁止进入。

##### 禁止穿钉有铁掌的鞋子进入易燃品库。

##### 将易燃物储存于户外是不良的做法。但若基于空间的原因必须存放于室外时，就应采取预防措施，将不良的后果减至最低。

##### 其他易燃物必须遵守其具体存放规则。

##### 尽量勿让易燃物受潮和受到阳光直接照射。

##### 长期接触润滑油可能会引起皮肤过敏，应使用合适的防护用品。

##### 在无法使用防渗透手套时，可在工作前在皮肤上擦拭适当的防油性护手霜。

##### 经常（特别在工作后）清洗皮肤。切勿用汽油或煤油清洁皮肤，应用肥皂或中性洗涤剂进行清洗。洗涤后可用面霜保护皮肤。

##### 切勿穿着油迹渗透的衣物，工作服应经常换洗，特别小心避免日常衣物（尤其是内衣裤）被油迹沾染。

##### 配备适当的医疗设备和急救用品。设专人负责，确保上述措施的执行。

#### 比选申请人现场服务

##### 比选申请人现场服务人员的目的是在要求工期内按时完成施工相关工作任务。比选申请人要派合格的现场服务人员。比选申请人计划现场服务的人员情况如下表，如果比选阶段所计划的人数不能满足工程需要，比选申请人要追加人数，且不发生费用。

现场服务计划表（比选申请人填写）

| 序号 | 服务内容 | 计划人数 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| ... |  |  |  |

##### 比选申请人计划投入的施工工器具如下表表。如果比选阶段所计划的工器具数量不能满足工程需要，比选申请人要追加工器具，且不发生费用。

本次喷淋层、喷嘴优化施工工器具清单（比选申请人填写）

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

### 差异表

差异无论多少，比选申请人要将投选文件和比选文件的差异之处汇集成表。技术部分和商务部分要单独列表。

差  异  表

| 序号 | 询价文件 |  | 报价文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |

- 附件1：检修质量、进度考核实施细则

检修质量、进度考核实施细则

| 序号 | 考核内容 | 考核标准 | 被考核部门 | 部门扣奖 | 考核部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 修前管理 |  |  |  |  |
| 1.1 | 主要材料、备品未按时到货 | 开工前到货验收合格 | 责任单位 | 每项扣200元 | 生产技术部、各专业组 |
| 1.2 | 产品无“三证” | 无“三证”产品不能使用 | 责任单位 | 每项扣500元 | 生产技术部、各专业组 |
| 1.3 | 未经验收即领用 | 领用前必须验收合格 | 责任单位 | 每项扣500元 | 生产技术部、各专业组 |
| 1.4 | 耐磨件、保温材料等未取样化验 | 必须取样化验合格后方能使用 | 责任单位 | 每项扣500元 | 生产技术部、各专业组 |
| 1.5 | 新材料、新产品使用前未经鉴定批准 | 使用前必须鉴定并经有关部门批准 | 责任单位 | 每项扣500元 | 生产技术部、各专业组 |
| 1.6 | 工器具未到位 | 开工前应到场 | 责任单位 | 每项扣500元 | 生产技术部、各专业组 |
| 1.7 | 测量工具未经有关部门标定 | 必须经有关部门标定，并在有效期内 | 责任单位 | 每项扣200元 | 生产技术部、各专业组 |
| 1.8 | 专用工具未检查或修理 | 专用工具在修前必须检查验收合格 | 责任单位 | 每项扣500元 | 生产技术部、各专业组 |
| 1.9 | 起重工具未进行检查验收 | 必须检查验收合格 | 责任单位 | 每项扣500元 | 生产技术部、各专业组 |
| 1.10 | 安全带未做拉力试验 | 必须全面检查，并做拉力试验 | 责任单位 | 每项扣200元 | 安全健康环保监察部 |
| 1.11 | 电动工具未经检查试验 | 必须检查试验合格 | 责任单位 | 每项扣500元 | 安全健康环保监察部 |
| 1.12 | 使用锅炉房电梯未做全面检查、无故不遵守指挥部安排参与电梯轮值 | 必须进行全面检查，能安全可靠运行；电梯轮值期间，确保值班人员按时到岗，期间不擅自离岗 | 责任单位 | 损坏一次扣1000元 | 生产技术部、安全健康环保监察部 |
| 1.13 | 主要项目、特殊项目、技改项目无施工方案 | 开工前须审批 | 责任单位 | 每项扣500元 | 生产技术部、各专业组 |
| 1.14 | 未办理进场开工手续 | 经各部门审批 | 责任单位 | 扣1000元 | 生产技术部、各专业组 |
| 1.15 | 项目经理及技术人员未到位或与合同约定不一致 | 按合同约定 | 责任单位 | 项目经理非合同约定，或无相应资质，扣1万元；主要技术人员未到位，缺1人扣2000元 | 生产技术部、各专业组 |
| 1.16 | 施工人员不到位 | 人员应按合同约定到齐 | 责任单位 | 缺1人，考核500元 | 生产技术部、各专业组 |
| 1.17 | 未按时进场开工 | 按时开工 | 责任单位 | 每迟1天，考核5000元 | 生产技术部、各专业组 |
| 1.18 | 工作票办理不及时 | 按时开工 | 责任单位 | 每项扣500元 | 生产技术部、各专业组 |
| 2 | 修中管理 |  |  |  |  |
| 2.1 | 项目管理 |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 标准、非标、技改、技术监督、反措等项目漏项 | 以对应的项目计划为准 | 责任单位 | 每项扣500元 | 生产技术部、各专业组 |
| 2.1.2 | 质检项目漏项 | 以项目计划为准 | 责任单位 | 每项扣200元 | 生产技术部、各专业组 |
| 2.1.3 | 进口设备备品不落实而解体 | 备品不落实不能解体 | 责任单位 | 每项扣500-2000元 | 生产技术部、各专业组 |
| 2.1.4 | 应申办异动申请而未办理或申请未经批准即开工 | 设备异动前应办理异动申请并经批准 | 责任单位 | 每项扣1000元 | 生产技术部、各专业组 |
| 2.1.5 | 未按标准要求对设备做好成品保护，造成设备损坏或污染 | 满足检修管理手册以及现场目视化管理要求等 | 责任单位 | 赔偿损坏设备，并每项扣200元 | 生产技术部、各专业组 |
| 2.2 | 质量管理 |  |  |  |  |
| 2.2.1 | 违犯作业指导书规定 | 以规定标准及程序为准 | 责任单位 | 每项扣200元 | 生产技术部、各专业组 |
| 2.2.2 | 违犯工艺纪律 | 以设备检修工艺纪律为准 | 责任单位 | 每项扣500元 | 生产技术部、各专业组 |
| 2.2.3 | 三级验收不合格 | 按作业指导书或规程规定 | 责任单位 | 每项扣1000元 | 生产技术部、各专业组 |
| 2.2.4 | 三级验收再次验收不合格 | 按作业指导书或规程规定 | 责任单位 | 每项扣2000元 | 生产技术部、各专业组 |
| 2.2.5 | H点验收不合格 | 验收标准 | 责任单位 | 每项扣300元 | 生产技术部、各专业组 |
| 2.2.6 | W点验收不合格 | 验收标准 | 责任单位 | 每项扣200元 | 生产技术部、各专业组 |
| 2.2.7 | H点再次验收不合格 | 验收标准 | 责任单位 | 每项扣600元 | 生产技术部、各专业组 |
| 2.2.8 | W点再次验收不合格 | 验收标准 | 责任单位 | 每项扣400元 | 生产技术部、各专业组 |
| 2.2.9 | H点未经验收即进行下道工序 | 不验收合格不能进行下道工序 | 责任单位 | 每项扣1000元 | 生产技术部、各专业组 |
| 2.2.10 | 单机试转不合格 | 验收标准 | 责任单位 | 每项扣1000元 | 生产技术部、各专业组 |
| 2.2.11 | 分系统试转不合格 | 验收标准 | 责任单位 | 每项扣5000元 | 生产技术部、各专业组 |
| 2.2.12 | 发生误停、误动、误操作 | 规程规定 | 责任单位 | 每项扣1000元 | 生产技术部、各专业组 |
| 2.2.13 | 冷态验收硬件不合格 | 验收标准 | 责任单位 | 每项扣300元 | 生产技术部、各专业组 |
| 2.2.14 | 冷态验收软件不合格 | 验收标准 | 责任单位 | 每项扣300元 | 生产技术部、各专业组 |
| 2.2.15 | 再次冷态验收不合格 | 验收标准 | 责任单位 | 每项扣1000元 | 生产技术部、各专业组 |
| 2.2.16 | 设备损坏 | 专业认定为准 | 责任单位 | 负责赔偿更换，或赔偿由此造成的损失，并考核0.1-1万元/次 | 生产技术部、各专业组 |
| 2.2.17 | 检修中发生质量事故 | 专业认定为准 | 责任单位 | 考核0.5-5万元/次，发生重大质量事故，专项处理 | 生产技术部、各专业组 |
| 2.3 | 检修协调管理 |  |  |  |  |
| 2.3.1 | 不按时出席调度会或协调会 | 按规定 | 责任单位 | 缺席每人次扣100元 迟到每人次扣50元 | 生产技术部、各专业组 |
| 2.3.2 | 不按时出席专业会 | 按规定 | 责任单位 | 缺席每人次扣100元 迟到每人次扣50元 | 生产技术部、各专业组 |
| 2.3.3 | 交办工作不落实 | 按规定 | 责任单位 | 每项扣1000元 | 生产技术部、各专业组 |
| 2.3.4 | 专业、部门间发送的工作联系单超过24小时没有回音 | 以发送的工作联系单时的时间为准 | 责任单位 | 每项扣500元 | 生产技术部、各专业组 |
| 2.4 | 检修工期管理 |  |  |  |  |
| 2.4.1 | 因备品加工及材料供应不及时拖延工期 | 以认定为准 | 责任单位 | 拖延专业工期一天扣500元，拖延总工期一天扣1000元 | 生产技术部、各专业组 |
| 2.4.2 | 工期延误 | 以认定为准 | 责任单位 | 拖延专业工期一天扣5000元，拖延总工期一天扣10000元 | 生产技术部、各专业组 |
| 3 | 修后管理 |  |  |  |  |
| 3.1 | 设备不见本色、积灰积油等 | 冷态验收时提出为准 | 责任单位 | 每处扣100元 | 生产技术部、各专业组 |
| 3.2 | 阀门手轮、设备标识、防护设施、介质流向不齐全不完整、不正确 | 冷态验收时提出为准 | 责任单位 | 每处扣100元 | 生产技术部、各专业组 |
| 3.3 | 存在设备缺陷或漏点 | 冷态验收时提出为准 | 责任单位 | 每项扣200元 | 生产技术部、各专业组 |
| 3.4 | 修后机组启动未成功 | 以并网及解列为准 | 责任单位 | 一次扣1-5万元 | 生产技术部、各专业组 |
| 3.5 | 首次启动发生泄漏 | 漏汽、风、油、水等 | 责任单位 | 每项扣200-20000元 | 生产技术部、各专业组 |
| 3.6 | 发生设备异常及以上事件 | 以认定为准 | 责任单位 | 承担相应责任及费用，视事件严重程度进行考核5000-50000元，特别严重另行处罚。 | 生产技术部、安全健康环保监察部 |
| 3.7 | 质保期内发生缺陷 | 修后首次并网后6个月内发生缺陷，责任单位负责处理 | 责任单位 | 每项扣100-10000元 | 生产技术部、各专业组 |
| 4 | 材料备品费用超支 |  |  |  |  |
| 4.1 | 材料备品计划提报有误用不上 | 以认定为准 | 责任单位 | 按原值20%扣或相应考核 | 生产技术部、各专业组 |
| 4.2 | 材料、备品料单混乱与项目成本科目不符合 | 以认定为准 | 责任单位 | 每项扣200元 | 生产技术部、各专业组 |
| 4.3 | 未经生产技术管理部门相关专业同意擅自更换备品 | 以认定为准 | 责任单位 | 每项扣1000元 | 生产技术部、各专业组 |
| 4.4 | 领用的材料备品保管不当或损坏 | 以认定为准 | 责任单位 | 按原值20%扣或相应考核 | 生产技术部、各专业组 |
| 4.5 | 资料整理及移交 | 按时、标准、按合同 | 检修单位 | 未交检修资料，考核2万元，同时可拒绝支付保证金；推迟交付，考核500元/天。 | 生产技术部、各专业组 |

- 注：上表考核若与技术协议（规范书）专项考核条款不一致，则以专项考核条款为准。

- 附件2：检修安全健康环保考核实施细则

检修安全健康环保考核实施细则

| 序号 | 考核内容 | 考核标准 | 被考核部门 | 考核金额 | 考核部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检修准备工作 |  |  |  |  |
| 1.1 | 未按期完成检修中使用的专用工具、安全工器具等的准备，做到数量齐全，并经检验（检查）合格 | 生技部编制检查性大修技术规范要求，检查记录 | 设备维修部 | 每延迟一天，200元/项 | 安健环部 |
| 1.2 | 未按期完成检修中使用的标准检验、测量仪器的准备，做到数量齐全，保证符合相关技术规定 | 生技部编制检查性大修技术规范要求，检查记录 | 设备维修部 | 每延迟一天，200元/项 | 生技部 |
| 1.3 | 未按期完成对外包工程单位人员的安全教育和《电业安全工作规程》考试的检查工作并备案 | 安规要求 | 设备维修部 | 每延迟一天，200元/项 | 安健环部 |
| 1.4 | 未确认与承接工作相适应的工作票签发人、负责人名单 | 安规要求 | 设备维修部 | 每延迟一天，200元/项 | 安健环部 |
| 1.5 | 未按期对特殊工种人员的资格进行确认 | 安规要求 | 设备维修部 | 200元/次 | 安健环部 |
| 1.6 | 对危险性大的作业，未制定专项施工组织、安全措施 | 以交生技部并批准的为准 | 设备维修部 | 300元/项 | 安健环部 |
| 1.7 | 重大项目无技术、安全措施 | 以交生技部并批准的为准 | 设备维修部 | 300元/项 | 安健环部 |
| 1.8 | 未向外检修委队伍的相关人员进行安全、技术交底 | 生技部编制检查性大修技术规范要求，检查记录 | 生技部 | 每延迟一天，200元/项 | 安健环部 |
| 1.9 | 检修工作的实施 |  |  |  |  |
| 1.9.1 | 重大项目无技术措施或有措施不落实 | 以交生技部并批准的为准 | 检修责任单位 | 300元/项 | 安健环部 |
| 1.9.2 | 设备发生异动无手续或手续不全 | 以交生技部并批准的为准 | 检修责任单位 | 200元/项 | 安健环部 |
| 2 | 安全文明及职业卫生 |  |  |  | 安健环部 |
| 2.1 | 无票作业 | 现场验证 | 检修责任单位 | 500元/次 | 安健环部 |
| 2.2 | 工作票办理不及时 | 以安健环部检查等为准 | 检修责任单位 | 200元/份 | 安健环部 |
| 2.3 | 工作票措施不全 | 以安健环部检查等为准 | 检修责任单位 | 200元/份 | 安健环部 |
| 2.4 | “两票”不合格、或全过程执行不符合标准 | 检查工作票和现场监督 | 责任部门 | 200元/次 | 安健环部 |
| 2.5 | 工作票终结不及时 | 以安健环部检查等为准 | 检修责任单位 | 200元/份 | 安健环部 |
| 2.6 | 系统隔离或试转时出现操作问题 | 以生技部或安健环部检查等为准 | 运行部门 | 300元/次 | 安健环部 |
| 2.7 | 在未办理试转手续的情况下试转设备 | 以生技部或安健环部检查等为准 | 检修责任单位 | 500元/次 | 生技或安健环部 |
| 2.8 | 发生火警 | 现场见证 | 责任部门 | 500元/次 | 安健环部 |
| 2.9 | 工作负责人、安全员进入作业现场不佩戴袖标 | 现场见证 | 检修责任单位 | 200元/人次 | 安健环部 |
| 2.10 | 发生违章（指挥、作业、装置、管理）现象和行为 | 规程和上级、公司有关规定为准 | 责任部门 | 200元/人次 | 安健环部 |
| 2.11 | 现场不戴安全帽、不系紧安全帽带 | 现场见证 | 责任部门 | 在高处作业、受限空间作业或重要特殊场所作业不戴安全帽考核相关责任人500元，考核责任部门负责人和分管负责人200-300元；在其他生产现场作业不戴安全帽考核相关责任人300元；上班期间（上下班途中除外）在主厂房周围、脱硫除灰化水输煤区域机动车通道行走不戴安全帽考核200元。不正确佩戴安全帽按上述标准减半考核 | 安健环部 |
| 2.12 | 未按规定穿工作服和佩戴劳保用品 | 现场验证 | 责任部门 | 200-500元/人次 | 安健环部 |
| 2.13 | 穿高跟鞋、短衣、裙子、长头发未盘在帽内等进入现场 | 现场见证 | 责任部门 | 300元/人次 | 安健环部 |
| 2.14 | 登高作业未按规定使用安全带、安全绳 | 现场验证 | 责任部门 | 500-1000元/人次 | 安健环部 |
| 2.15 | 高空作业携带工具未使用工具袋，高空抛掷物品 | 现场见证 | 责任部门 | 200元/人次 | 安健环部 |
| 2.16 | 搭设的脚手架不合格或使用未验收合格脚手架 | 现场见证 | 责任部门 | 500元/人次 | 安健环部 |
| 2.17 | 使用不合格的登高器具、架台、起重设施、电动工器具 | 现场验证 | 责任部门 | 200元/人次 | 安健环部 |
| 2.18 | 有落物、坠落的危险作业区域，未设置安全围栏和明显警示标志，无专人监护 | 现场见证 | 责任部门 | 200元/次 | 安健环部 |
| 2.19 | 高空电焊、切割作业的下方没有防止焊渣、边料坠落伤人或引起火警的隔离措施 | 现场见证 | 责任部门 | 200元/次 | 安健环部 |
|  | 现场转移、使用、存放的氧气、乙炔瓶不符合安规要求 | 现场见证 | 责任部门 | 200元/次 | 安健环部 |
| 2.20 | 检修电源和现场照明电源没有漏电保护器；在金属容器内和潮湿的场所使用的照明不是安全电压 | 现场见证 | 责任部门 | 200元/人次 | 安健环部 |
| 2.21 | 违反有限空间、登高、用电、焊接等高危作业规定以及没有特种作业资质证人员进行特种作业或操作特种设备 | 现场见证 | 责任部门 | 200-1000元/人次 | 安健环部 |
| 2.22 | 起重作业违章 | 现场验证 | 责任部门 | 200-500元/次 | 安健环部 |
| 2.23 | 擅自拆除、开挖地面，或不按规定设标志、围拦 | 现场验证 | 责任部门 | 200元/次 | 安健环部 |
| 2.24 | 拆除的孔洞盖板、栏杆、隔离层等未及时恢复 | 现场验证 | 责任部门 | 300元/次 | 安健环部 |
| 2.25 | 从事电、火焊作业、使用电动砂轮机具，未按规定使用防护用品 | 现场验证 | 责任部门 | 200元/次 | 安健环部 |
| 2.26 | 车辆违章驾驶 | 现场见证 | 责任部门 | 200元/次 | 安健环部 |
| 2.27 | 外包施工、临时工作业无人监护或监护不到位 | 现场见证 | 责任部门 | 200元/次 | 安健环部 |
| 2.28 | 外包施工队伍未签订安全协议、未进行安全教育擅自批准开工 | 检查手续 | 责任部门 | 500元/次 | 安健环部 |
| 2.29 | 未按要求进行班组安全活动 | 检查记录 | 责任部门 | 200元/次 | 安健环部 |
| 2.30 | 班前会未做安全注意事项交底或班组的工作日志中未体现对外包单位安全交底的完整记录 | 检查记录 | 责任部门 | 200元/次 | 安健环部 |
| 2.31 | 安全专项活动查出的装置违章、隐患、缺陷应消除而未消除的 | 现场验证 | 责任部门 | 200元/处 | 安健环部 |
| 2.32 | 重大项目无安全措施或有措施不落实 | 现场见证 | 责任部门 | 200元/次 | 安健环部 |
| 2.33 | 没有办批准手续而随意变更安全技术措施 | 现场见证 | 责任部门 | 200元/次 | 安健环部 |
| 2.34 | 设备、零部件拆卸摆放不整齐或未采取有效防护措施 | 现场见证 | 责任部门 | 200元/处 | 安健环部 |
| 2.35 | 检修现场脏、乱、差 | 现场见证 | 责任部门 | 200元/处 | 安健环部 |
| 2.36 | 乱拉乱接电线 | 现场见证 | 责任部门 | 200元/处 | 安健环部 |
| 2.37 | 损坏地面隔离层、瓷砖等 | 现场见证 | 责任部门 | 200元/处 | 安健环部 |
| 2.38 | 管口未按要求封堵；裸露线头不包扎 | 现场见证 | 责任部门 | 200元/处 | 安健环部 |
| 2.39 | 禁烟区域吸烟、乱扔烟头等 | 现场见证 | 责任部门 | 200元/次 | 安健环部 |
| 2.40 | 施工剩余的废料、垃圾不按指定地点分类存放；乱倒废油、废液 | 现场见证 | 责任部门 | 200-500元/次 | 安健环部 |
| 2.41 | 拆包保温未按要求进行，污染现场 | 现场见证 | 责任部门 | 200-500元/次 | 安健环部 |
| 2.42 | 管道铁皮拆开后未按顺序竖直摆放或折损变形 | 现场见证 | 责任部门 | 200元/处 | 安健环部 |
| 2.43 | 电气设备绝缘件被踏踩 | 现场见证 | 责任部门 | 200元/处 | 安健环部 |
| 2.44 | 各标志、电缆牌、端子牌不规范 | 现场见证 | 责任部门 | 200元/处 | 安健环部 |
| 2.45 | 电缆、管道敷设布置不规范，标志不齐全 | 现场见证 | 责任部门 | 200元/处 | 安健环部 |
| 2.46 | 拆保温未洒水和装袋，高层保温步道上未铺垫，造成飞尘污染 | 现场见证 | 责任部门 | 200元/处 | 安健环部 |
| 2.47 | 乱砸乱拆保温或损伤抹面、敷层 | 现场见证 | 责任部门 | 200元/处 | 安健环部 |
| 2.48 | 作业、施工现场达不到工完料净场地清 | 现场见证 | 责任部门 | 200元/处 | 安健环部 |
| 2.49 | 拆除的安全防范措施（平台、栏杆、格栅板、吊装孔等）没有及时申请许可就拆除；拆除无临时安全措施、拆除后未按计划、安全要求进行恢复；验收确认不认真。 | 现场见证 | 责任部门 | 200-500元/处 | 安健环部 |
| 2.50 | 安全管理人员不到位或擅自离场 | 现场见证、调查 | 责任部门 | 1000元/天 | 安健环部 |
| 2.51 | 作业现场文明形象差 | 现场见证 | 责任部门 | 200-500元/处 | 安健环部 |
| 3 | 环境保护 |  |  |  |  |
| 3.1 | 油、含油废液等进入雨水系统造成外排水水质异常 | 现场见证（视污染程度） | 责任单位 | 500-2000元/次 | 生技或安健环部 |
| 3.2 | 石灰石及石膏浆液，燃煤、白泥、灰渣冲洗水等进入雨水系统发生水污染事件 | 现场见证 | 相关部门 | 500-1000元/次 | 生技或安健环部 |
| 3.3 | 清扫责任区域清洁时，未采取措施造成废水进入雨水系统造成外排水水质异常 | 现场见证 | 责任部门 | 500-1000元/次 | 生技或安健环部 |
| 3.4 | 检修维护不当或不正常使用降噪设备、措 施，造成厂界噪声超标 | 现场见证或经根据调查确证 | 责任部门 | 200-500元/次 | 生技或安健环部 |
| 3.5 | 违反运行规程使用环保设施，或者不按检修规程进行检修和维护，致使环保设备不能正常运行 | 现场见证 | 责任部门 | 200-1000元/次 | 生技或安健环部 |
| 3.6 | 对环保设备“跑、冒、滴、漏”消缺不及时 | 现场见证 | 责任部门 | 200元/次 | 生技或安健环部 |
| 3.7 | 环保设备设施检修前后的台账、记录不齐 全不完全、准确 | 现场见证 | 责任部门 | 200-2000元/次 | 生技或安健环部 |
| 3.8 | 将生活垃圾混入到工业垃圾 | 现场见证 | 责任部门 | 200-500元/次 | 生技或安健环部 |
| 3.9 | 不按《危险废物管理标准》规定申报审批，随意处置造成危险废物泄漏、倾倒或抛撒 | 现场见证或经根据调查确证 | 责任部门 | 500元/次 | 生技或安健环部 |
| 3.10 | 不按《危险废物管理标准》规定进行收集、标识、转运、贮存、转移危险废物 | 现场见证或经根据调查确证 | 责任部门 | 500元/次 | 生技或安健环部 |
| 3.11 | 对收集、贮存设施配备、维护、安全管理缺失，造成危险废物丢失、损毁或污染危害（排放超标） | 现场见证或经根据调查确证 | 责任单位及个人 | 单位2000-30000元/次，直接责任人1000-5000元/次 | 生技或安健环部 |
| 3.12 | 发生危险废物突发事件不及时报告、救援处理或处理失当扩大事故的 | 现场见证或经根据调查确证 | 责任单位及个人 | 单位10000-30000元/次，直接责任人1000-5000元/次 | 生技或安健环部 |
| 3.13 | 不相容的危险废物贮存时未采取隔离措施 | 现场见证 | 责任部门 | 200-500元/次 | 生技或安健环部 |
| 3.14 | 将废油倒入下水道，造成雨水系统水污染 | 现场见证 | 责任部门 | 500-5000元/次 | 生技或安健环部 |
| 3.15 | 将废油或含油污的棉纱、棉布等倒入生活垃圾桶、工业垃圾池或随地乱扔、破坏绿化等行为 | 现场见证 | 责任单位及个人 | 单位200-500元/次，直接责任人200元/次 | 生技或安健环部 |
| 3.16 | 易产生扬尘的设备检修、工程施工等，未采取围挡、遮盖、洒水、分段作业及冲洗地面、车辆等防尘措施 | 现场见证 | 责任部门 | 200-500元/次 | 生技或安健环部 |
| 3.17 | 作业场所的保温棉及其他易产生扬尘的用品，未采取有效措施苫盖 | 现场见证 | 责任部门 | 200-500元/次 | 生技或安健环部 |
| 3.18 | 建筑垃圾、工程渣土等未及时清运，或未采取围挡、密闭式防尘网等防尘措施 | 现场见证 | 责任部门 | 200-500元/次 | 生技或安健环部 |
| 3.19 | 未认真完成责任片区的道路清洁、树木冲洗降尘 | 现场见证 | 责任部门 | 200 元/次 | 生技或安健环部 |
| 3.20 | 运送散装物料，采取高空抛掷、扬撒 | 现场见证 | 责任部门 | 200-500 元/次 | 生技或安健环部 |
| 3.21 | 运输散装、液体物料时未采取密闭或其他 措施防止物料撒落、泄漏、扬散等 | 现场见证 | 责任部门 | 200-1000 元/次 | 生技或安健环部 |
| 3.22 | 未及时清理洒落到地面的灰渣、煤渣、石膏等 | 现场见证 | 责任部门 | 200元/次 | 生技或安健环部 |
| 3.23 | 因检修或其他原因未通知绿化养护管理单位而造成植物死亡、景观效果受影响的；绿化养护管理单位未及时采取对植物移栽等措施造成植物死亡的 | 现场见证（视植物被损坏的程度） | 责任部门 | 200-5000元/次 | 生技或安健环部 |
| 3.24 | 发生摘花、随意践踏草坪、攀折树枝、偷摘果实等影响植物生长、破坏景观效果等不良行为 | 现场见证 | 责任人 | 200-1000元/次 | 生技或安健环部 |
| 4 | 事故考核 |  |  |  | 安健环部 |
| 4.1 | 外包单位发生人身轻伤 | 现场见证 | 责任管理部门 | 5000元/人次 | 安健环部 |
| 4.2 | 外包单位发生人身重伤 | 安全有关规定 | 责任管理部门 | 50000元/人次 | 安健环部 |
| 4.3 | 外包单位发生人身重伤以上事故 | 安全有关规定 | 责任管理部门 | 200000元/人次 | 安健环部 |
| 4.4 | 发生人身伤亡未遂 | 现场见证 | 责任部门 | 3000元/次 | 安健环部 |
| 4.5 | 发生人身伤亡、设备事故（损坏）未遂，瞒情不报的 | 现场见证 | 责任部门 | 5000元/次 | 安健环部 |
| 4.6 | 发生一般设备损坏 | 现场见证 | 责任部门 | 1000-5000元/次 | 安健环部 |
| 4.7 | 发生重大设备损坏事故 | 现场见证 | 各部门 | 10000-100000 | 安健环部 |
| 4.8 | 发生一般火灾 | 安全有关规定 | 责任部门 | 500-5000元/次 | 安健环部 |
| 4.9 | 发生较大及以上火灾事故 | 安全有关规定 | 各部门 | 10000-100000 | 安健环部 |
| 5 | 发生职业病病例 | 有关规定 | 责任部门 | 1000元/人次 | 安健环部 |
| 6 | 现场其他违章行为及不安全事件 | 现场见证、调查分析 | 责任部门 | 按照《安全环保奖惩管理标准》《反违章管理制度》《承包商及队伍、外来人员安全管理标准（试行）》等管理制度实施考核 | 安健环部 |

注：以上考核如与《设备检修安全管理标准》《安全环保奖惩管理标准》冲突的，以考核严厉的为准。