干式贮灰场测量要求

- 概况说明：工程地点位于江北镇先锋村境内岩腔湾水库库尾的冲沟内，灰场总占地面积约898亩（含灰场管理站、石膏堆场，其中灰渣堆场占地面积约558亩，石膏堆场340亩）。地形主要为山体冲沟，需对冲沟内石膏、灰、渣存储量进行测量计算。贮灰场中部利用分隔堤将灰场分为两个区域（分别为石膏堆及灰渣堆场），需分开计算。

- 计算方法及要求：使用无人机等测量工具，测量贮灰场当时段地形地貌，对照贮灰场原始地貌图（2009年版），利用方格网法计算石膏、灰渣堆存量，测量报告单位为吨（压实灰渣（石膏）干密度：按灰渣为1吨/m³，石膏为1.1吨/m³计算）。

- 投标单位应按现行《工程测量标准》《工程测量通用规范》等国家相关标准技术规范要求，在首次测绘前建立本工程测量控制网，并埋设永久控制点（本工程灰场初期坝、一级子坝、二级子坝均已埋设变形观测基点，投标单位可结合测绘方案采用）；地形图测绘比例尺应不小于1:500，基本等高距为0.5米，高程点注记精度为0.01米，细部点位中误差50mm，高程中误差20mm。

- 以2024年1月测量数据将作为原始数据参与计算与考核，测量单位应多次复核，确保测量结果的准确性。新测数据测量完成后，其测量结果应与2024年1月测量结果进行比对，提出灰场存储量变化情况及相关数据。

- 测量报告提供时间：测量完成后1月内提供完整的测量报告。

- 报告内容应包括测量标准、原始地貌图及当期测量地貌图、测量数据汇总表等内容。